| 软件技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基础配置 |  | 选择配置 | 备注 |
| 1 | 智能化康复 中心康复信 息系统 | 本辖区人群情况、本学科人员情况、 智能化康复设备互联互通呈现，任意 时间区段智能设备状态和使用统计、 康复治疗统计、康复患者门诊、住院 人数及病种统计。 |  |  |
| 2 | 康复设备物 联 | 与项目建设中所有智能化康复设备互 联互通；系统配置支持接入移动终端 ,实现智能设备治疗/评估参数的设 置和下发、设备状态(如使用中、待 机、故障、离线、维护中等)实时获 取、评定和治疗报告实时传输到康复 系统，供调阅、修订、打印、存档等 ;支持设备故障报警信息实时传输至 康复系统。 |  |  |
| 3 | 康复评定工 作站 | 支持按照不同疾病类别选择多评定量 表进行评定，评定结果自动生成并可 编辑、可签名确认；评估量表可根据 业务需求自定义扩展添加，自定义量 表可以所见即所得快速创建；支持根 据评估结果进行康复效果跟踪。 | 量表评定结果可以和治疗项目方案 关联，支持根据量表评估结果推荐 治疗建议；支持根据患者电子病历 数据，对评估量表项进行自动填充 患者基本信息；支持量表分值自动 计算、根据分值自动评级、历史评 估数据对比和分析、评估报告打印 、评估结果与电子病历系统互通共 享 |  |
| 4 | 康复治疗工 作站 | 支持多终端治疗师治疗排班查阅、治 疗记录书写、查看统计等操作。根据 科室各治疗室治疗任务分配规则，支 持多种任务分配；治疗完成确认后， 关联相应治疗文书，实现病例管理闭 环；支持患者全周期诊疗数据的分类 查询管理功能，支持患者治疗记录查 询 ，支持患者知情同意、患者评定方 案和治疗方案管理，支持与HIS系统、 医保系统等的互连互通。 | 具有患者医保治疗项目费用预警功 能，对医务人员开放权限。 |  |
| 5 | 康复医护工 作站 | 支持查看患者的排班情况和治疗执行 情况；支持对患者进行康复评估。查 看患者的既往疗程、治疗记录、评估 结果等相关信息。 | 参加和发起康复评定会，评定意见 及报告编辑和文档归入电子病历。 支持康复医疗质量控制指标的监测 、分析和提供报表；支持全院康复 实施，对非康复科医生通过授权后 一键追踪患者康复评估和治疗状况 ;支持根据康复评估结果提供智能 化康复建议方案。 |  |
| 6 | 排班管理 | 具备排班功能，支持按治疗项目排班 、康复患者排班、设备排班等智能排 班模式，支持排班冲突检测与提醒； 支持结合医院实际情况，提供轮岗排 班等方式进行患者的日程安排。可根 据条件灵活设置排班的显示内容，让 患者实时了解治疗的安排情况，减少 医患矛盾，实现大屏投屏。 |  |  |
| 7 | 个人工作看 板 | 支持为医师、治疗师、康复护士提供 患者病历等汇总信息，快速了解患 者的临床、康复信息，并可在电脑 、平板等多终端查看。 |  |  |
| 8 | 治疗工单 | 支持按照治疗师、治疗岗位、治疗小 组派单的功能，支持工单重新派发、 工单授权、代课等执行方式。 |  |  |
| 9 | 预约治疗 |  | 支持患者在小程序端申请预约治疗 时间，治疗师通过后即可确定患者 的具体治疗时间。 |  |
| 10 | 康复治疗记 录 | 支持康复治疗记录的书写和管理，包 括首次康复治疗记录、上级康复治疗 师查房记录和残联要求的记录等。 |  |  |
| 11 | 居家康复管 理 |  | 支持远程可穿戴设备接入康复信息 系统，支持居家康复评估和康复数 据回传，支持远程康复指令下达到 居家终端。 |  |
| 12 | 统计报表 | 支持个性化的报表如运行监测指标、 康复业务运营综合统计和康复质控指 标。 |  |  |
| 13 | 系统互联互 通 | 支持与HIS、检查、检验等系统进行对 接，其中HIS系统提供患者数据、医嘱 数据、科室、人员数据对接，检查、 检验系统提供报告数据对接。支持接 入省(市)级全民健康信息平台等省 级相关系统。 |  |  |
| 14 | 系统管理 | 支持个性化系统设置，方便编辑和维 护当前账户信息，支持不同技术人员 上传电子签名。数据可结构化保存， 多次评定时可显示历史评定数据，提 供重复评估和数据矛盾错误预警，支 持多次评定结果的对比功能等。 |  |  |
| 15 | 其他 | 康复系统的所有数据应归属本医疗机 构，确保数据安全，未经授权许可不 得向院外传输。智能设备厂商须配合 提供接口对接，保障数据传输兼容、 安全、稳定。 | 支持与CA签名系统对接，工单执 行、工作量统计及费用确认模块支 持CA签字和签名回显 |  |

| 硬件配置要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格要求 | 功能 | 备注 | 数量 |
|  | 服务器 | 内存: 16G以上 硬盘: 500gb | 应用服务器+数据服务器 | 承载业务系统和数据库功能；可使用虚拟服务器 | 2台 |
|  | 台式电脑 | CPU:I5 以上 硬盘：500G以上 内存：4G以上 视频接口：VGA\HDMI 显示器：23寸 分辨率：1920*1080 键鼠：USB | 打印治疗单、排班排队、提交治疗记录、书写治疗文书、书写评定结果 | 用于治疗师日常办公，根据科室需要配备 | 2台 |
|  | 大屏显示器 | 尺寸：60英寸 屏幕比例：16：9 分辨率:1920*1080 观看距离：3.0米以上 接口：HDMI 放置方式：壁挂 | 显示排班信息\排队信息\叫号功能/物联设备展示 | 应用于治疗大厅，进行排班数据展示 | 2台 |
|  | 电视盒子 | 运行内存:2GB及以上 存储容量:8GB及以上 接口：HDMI |  | （配合大屏使用） | 2台 |
|  | 扫描枪 | 二维码扫描枪 接口：USB2.0 | 用于扫描患者二维码 | 排队系统必需 | 2把 |
|  | 移动治疗端 | 运行内存：4G或以上 存储：32G或以上 分辨率：1920*1080或以上 尺寸：5.5英寸或以上 | 移动治疗：定位患者，治疗提交。 |  | 2台 |
|  | 移动评定端 | 运行内存：4G或以上 存储：32G或以上 屏幕尺寸：9英寸或以上 分辨率：1920*1080或以上 | 移动评定\移动治疗：定位患者，移动评估、治疗提交 |  | 2台 |